Material Safety Data Sheet  (MSDS)

FLAME RETARDANTS (TMC-FRM200)

|  | 1. 화학제품과 회사에 관한 정보 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 가. 제품명:FLAME RETARDANTS TMC-FRM200 나. 일반적 특성: -화학물질군: 분말형태의 방염제 다. 유해성 분류: 없음 라. 제품의 용도: 벽지용 방염제 마. 제조자 및 유통업체 -업체명: (주) 동 우 T M C -주소: 경남 김해시 생림면 나전리 554-5 -전화번호: 055-323-3663 바. 작성부서 및 이름: 관리부 김석현 사. 작성일자 : 2009.11. 24. 아. 개정횟수 및 최종개정일자 : 1회 2009. 11 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. 구성성분의 명칭 및 함유량 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 화 학 물 질 명 | 이 명 (異名) | CAS 번호 또는 식별번호* | 함 유 량 (%) |  |  |  |  |
|  | 삼산화안티몬 수산화물 기타첨가제 |  | 1309-64-4 CAS - - | 대외비 대외비 대외비 |  |  |  |  |
|  | *식별번호: RTECS (Registry of Toxic Effects of Chemical Substances) 번호 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. 위험. 유해성 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 가. 화재와 폭발 위험 정보 관련 정보 없슴. |  |  |  |  |  |  |  |
| 나 화학 반응 위험성 정보 관련 정보 없슴. 다. 눈, 피부 등에 장시간 접촉시 자극을 유발할 수 있슴. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. 응급조치 요령 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 가. 눈에 들어갔을 때: -아래위 눈꺼풀을 들어올린 채 화학물질이 완전히 남아있지 않을 때 까지 즉시 다량의 물이나 생리식염수로 눈을 씻어낼 것 (최소한 15-20분간 실행한다.) -자극이 심하면, 의사의 처치를 받을 것 나. 피부에 접촉했을 때: -물과 비누로 오염물을 씻어 낼 것 -자극증상이 있다면 의사의 검진을 받을 것. 다. 흡입했을때: -다량을 한번에 흡입했을 경우, 환자를 신선한 공기가 있는 장소로 옮기고, 의사의 검진을 받을 것 -환자가 호흡이 곤란하면 산소를 공급해 줄 것 |  |  |  |  |  |  |  |  |

라. 먹었을 때:

-다량을 먹었을 경우, 의사의 검진을 받을 것.

마. 의사의 주의사항

- 자료 없슴

| 5. 폭발. 화재시 대처방법 |  |
| --- | --- |
| 가. 인화점: 자료없음 나. 자연발화점 : 상온에서 자연 발화되지 않음 다. 최저인화한계치/최고인화한계치 : 자료없음 라. 소방법에 의한 분류 및 규제내용 : 해당 없슴. 바. 소화방법 및 장비 : ●화재의 규모가 작을 경우에는 건조분말, 이산화탄소, 정규 포말을 사용할 것 ●화재의 규모가 큰 경우에는 물 스프레이, 물 안개, 정규 포말을 사용할 것 ●탱크, 화차, 탱크트럭의 화재 시는 최대한 먼 거리에서 진화하고 무인호 스나 모니터 노즐을 사용 할 것 -소화장비: ●화재규모 등을 고려하여 해당 소화장비를 사용할 것 ●소화시 호흡장비, 보호의를 착용할 것 사. 연소시 발생 유해물질: 탄소 산화물이 발생될 수도 있슴. 아. 사용해서는 안되는 소화재: 자료없음 |  |
| 6. 누출사고시 대처방법 |  |
| 가.인체를 보호하기 위해 필요한 조치사항 -흡입 및 피부 접촉을 피한다. 나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항: -빗물이나 소방수에 용해되는 것을 방지하기 위해 누출된 제품은 비닐로 덮는다. -제품의 유출방지를 위해 피트를 파서 모아 회수하고 배수로를 차단한다. |  |

| 다. 정화 또는 제거방법: (소량유출시) 유출이 적은 분말일 경우 분말을 부삽으로 깨끗이 퍼서 용기에 넣고 덮을 것 (다량유출시) 유출이 큰 경우에는 추후의 처분을 위해 앞쪽 먼곳에 둔덕을 쌓아둘 것 (토양유출) 물질을 담아 둘 수 잇는 플라스틱 용기나 임시 풀장을 만들고 물에 합류되지 않도록 격리 할 것 (수중유출) - 오염물과 침전물의 고정된 질량을 구하기 위해 자동 드래지나 리프트를 이용함 |  |
| --- | --- |
| 7. 취급 및 저장방법 |  |
| 가. 안전취급요령 : - 작업자는 당해 화학제품과 접촉을 최소화 할 것 - 취급시 눈, 피부, 의복과의 접촉을 피할 것 - 이 물질을 저장 시는 중앙정부 및 지방자치단체 규정을 준수할 것 나. 보관방법 : - 직사광선을 피하고,환기가 잘되는 건냉소에 보관할 것 - 물리적 장애로 부터 보호할 것, 누출된 물질은 즉시 제거시킬 것 |  |
| 8. 노출방지 및 개인보호구 |  |
| 가. 공학적 관리방법 : - 허용기준을 준수하기 위하여 국소배기장치를 설치할 것 나. 호흡기보호 : - 통풍장치를 사용하고 허가된 호흡장비를 착용 할 것. - 특수호흡용 보호구는 작업장의 오염수준에 따라 선택되어야 하고, 호흡용 보호구의 사용 한계를 초과하지 않아야 함 ● 분진과 미스트를 위한 모든 호흡용 보호구 ● 고효율미립자 필터를 장치한 모든 공기정화 호흡용 보호구 ● 고효율미립자 필터를 장치한 모든 강력 공기정화 호흡용 보호구 ● 계속되는 유동방식으로 작동되는 헬맷이나 덮개, 흡배기 저항이나 기타 양압 혹은 전면식으로 작동되는 “C”형의 공기 공급 호흡용 보호구 |  |

| ● 흡배기저항이나 기타 양압으로 작동되는 모든 자급식 전면 호흡용 보호구 - 소방 및 기타 생명 또는 건강에 급박한 위험이 있는 경우 ● 모든 자급식 호흡용 보호구로서 흡배기저항이나 기타 양압으로 작동되는 것 ● 보조적으로 장작한 흡배기저항이나 기타 양압으로 작동되는 모든 전면 공기 공급식 호흡용 보호구 ● 흡배기저항이나 기타 양압으로 작동되는 지급식 호흡용 보호구 다. 눈보호 : - 눈 접촉을 방지하기 위하여 비말보호 또는 분진보호용 고글형 보안경을 착용할 것 - 눈이 노출된 가능성이 있는 경우 사업주는 비상시를 위하여 작업장 가까운 곳에 세 안 및 세척시설을 설치할 것 라. 손보호 : - 적절한 보호장갑을 착용할 것 - 취급 후에는 손을 씻을 것 마. 신체보호 : - 장기적이거나 연속적인 피부접촉을 방지하기 위하여 불침투성 보호의 같은 적절한 장비를 착용할 것 - 오염 된 옷은 즉시 벗길 것 - 취급 후에는 손, 눈을 씻고 양치질을 할 것 바. 위생상 주의사항 : - 작업장에서는 음식물 등을 먹거나 마시지 말고 담배도 피우지 말 것 사. 노출기준 - 산업안전보건법, OSHA, ACGIH, NIOSH에 의해 확립되지 않음 |  |
| --- | --- |
| 9. 물리화학적 특성 |  |
| 가. 외관 : 백색분말 나. 냄새 : 무취 다. pH : 수용액은 중성 (5% 용액) 라. 용해도(물) : 물에 녹지않음 마. 끓는점/끓는점 범위 : 자료 없슴 바. 녹는점/녹는점 범위 : 자료 없슴 사. 비중 : 약 3.4 아. 분배계수 : 자료없음 |  |

자. 점도 : 해당없음

차. 분자량 : 혼합물

| 10. 안전성 및 반응성 |  |
| --- | --- |
| 가. 화학적 안정성 : - 상온 및 상압에서 안정하며 정상적인 저장 또는 취급시 안정함 나. 피해야 할 조건 및 물질 : -산화제와 접축되면 산화될 수 있슴. -상수원이 오염되지 않도록 할 것. 다. 분해시 생성되는 유해물질 : - 발생없음 라.반응 시 유해물질 발생 가능성 -자료 없슴 |  |
| 11. 독성에 관한 정보 |  |
| 가.자극성 자료 :자료없음 나.독성 자료 : 자료없음 다.국소영향 :자극제-눈 라.발암성 자료 :자료없음 마.변이성 자료 :자료없음 |  |
| 12. 환경에 미치는 영향 |  |

가. 수생 및 생태독성: 자료없음

나. 토양이동성:  자료없음

다. 잔류성 및 분해성: 자료없음

라. 동물내의 생체내 축적 가능성: 자료없음

13. 폐기시의 주의사항

가. 폐기물관리법상 규제현황:

-자료없슴

나. 폐기방법:

-폐기물관리법상 규정을 준수할 것

다. 폐기시 주의사항:

-사업장폐기물을 배출하는 사업자(사업장폐기물배출자)는 사업장에서 발생하는 폐기물을 스스로 처리하거나, 폐기물처리업자, 다른 사람의 폐기물을 재생처리하는자,  폐기물 처리시설을 설치 운영하는 자에게 위임하여 처리하여야 함

-빈용기는 불법적으로 처분하지 말 것

14. 운송에 필요한 정보

가. 선박안전법 위험물 선박운송 및 저장규칙에 의한 분류 및 규제 : 자료없슴

나. 운송시의 주의사항

-용기를 단단히 밀봉할 것

-직사광선과 습기를 피하고, 공기의 접촉을 막는다.

다.기타 외국의 운송관련 법규에 의한 분류 및 규제

-국제 운송 규정에 따라 위험한 물질로 분류되지 않음

| 15. 법적 규제현황 |  |
| --- | --- |
| 가. 산업안전보건법에 의한 규제: 미규정 나. 유해화학물질관리법 등 타부처의 화학물질관리 관리법에 의한 규제: -미규정 -수질환경보전법 다. 기타 외국법에 의한 규제 - 자료 없슴. |  |
| 16. 기타 참고사항 |  |

가. 자료의 출처:

본 MSDS는 산업안전보건법 제41조, 노동부고시 제96(물질안전보건자료의 작성, 비치등에 관한 기준) (별표2) 양식에 맞게 미국 MDL Information system Inc사의  영문 OHS MSDS, 일반문헌 등을 가공, 첨가하고 국내 관련 규제법규 현황 등을 추가하였음

나. 국내 관련 규제법규 현황은 본 제품의 용도나 알려진 성분으로 판단한 것이므로  실제 국내 관련 법규 현황과 일치하지 않을 수도 있음

다. 본 MSDS를 사전 허가 없이 상업적 목적으로 재판매, 한글이외의 제 3국어  번역은 저작권에 관련된 국내외법에 의해 처벌을 받거나 소송을 제기 당할 수 있음을 주지하기 바람.